皖能合肥发电有限公司5机组主机汽封改造项目招标公告

招标编号：0068-18LXFW2800425

时间：2018年2月9日

安徽安天利信工程管理股份有限公司受皖能合肥发电有限公司的委托，对皖能合肥发电有限公司5机组主机汽封改造项目公开招标，欢迎有意向的单位前来参与投标。

1、项目名称：皖能合肥发电有限公司5机组主机汽封改造项目

2、项目概况：本次改造包括以下内容

1)、主机（高中、低A、低B汽缸）叶顶阻汽片的改造，将原来厚齿片改成西门子技术的薄齿片，增加齿片数量，减小密封间隙；具体改造部位、数量视开缸后测量数据；

2)、  主机将高压缸（含过桥汽封）、低压缸隔板汽封、高中、低A、低B轴封进行调整、更换；中压缸隔板汽封以原来调整为主；具体改造部位、数量视开缸后测量数据；

3)、  主机（高中、低A、低B内缸）结合变形量测量；

4)、  主机（高中、低A、低B转子）围带的介圆修磨；

5)、  主机低压內缸中分面开槽处理，加密封键；

6)、  主机高中压内缸夹层加装隔热板；

7)、  主机所有汽封弹簧更换；

8)、  主机汽封改造所有附属工作；

3、招标人：皖能合肥发电有限公司

4、招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

5、招标内容：5机组主机汽封改造项目，详见技术规范书

6、招标方式：公开招标

7、投标人资质要求：

1）投标人具有独立法人资格，提供有效的企业法人营业执照；

2）投标人主体单位应具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质。

3）投标方应提供600MW及以上近2年4台以上超临界汽轮机本体节能优化、汽封改造业绩，所提供的产品型号具备在同类型机组使用过的成功业绩。（提供合同复印件）

4）投标人应具有ISO9001质量管理体系。

5）投标人承诺（2015年1月1日--至今）内未发生过重大施工安全及质量事故。

6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目投标。

7) 该项目不允许联合体投标。

8、报名时间、地点及携带的资料：

8.1、报名时间：2018年2月9日至2018年2月14日（上午09：00—11：30，下午14：00—17：00，北京时间）

8.2、报名地点：安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦五楼506室

8.3、报名时请携带以下资料：

（1）企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）企业业绩（提供合同等证明材料）；

（3）满足“招标公告第7条 投标人资质要求”的证明材料及投标报名单位认为需提供的其他资料。

备注：上述资料法人授权书或介绍信原件以及其他所有资料复印件均须加盖公章以扫描件形式发送至电子邮箱:1412474683@qq.com,发送后请致电代理机构确认。投标人必须保证上述材料的真实性，如发现由弄虚作假的，招标人有权取消其投标或中标资格。没有提交合格且完整资料的报名申请单位，所产生的后果自负。

9、联系方式：

招标机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

详细地址： 安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦

邮    编： 230071

联 系 人： 武女士  高先生

电    话： 0551-63736315，63736305

传    真： 0551-63736288

电子邮件：1412474683@qq.com ；

开户名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

开户银行：招行合肥高新区支行

帐    号：5519 0430 8510 501 (人民币)