淮北国安电力有限公司

输煤系统运行总承包

招标公告

安徽省招标集团股份有限公司受淮北国安电力有限公司的委托，对其“输煤系统运行总承包”进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、招标编号： JG2018-03-0519                       发布日期：2018年4月13日

二、招标项目名称：淮北国安电力有限公司输煤系统运行总承包

三、招标条件

1、招标人：淮北国安电力有限公司

2、资金来源：自筹

3、项目地点：安徽省淮北市

四、招标内容及标段划分

1. 工程概况：淮北国安电力有限公司一期2×320MW燃煤发电机组三大主机设备分别由东方锅炉厂、上海汽轮机厂、上海电机厂生产的单元型机组。其型号分别是DG-1025/18.3-II4、N320-16.7/538/538、QFSN2-320-2，控制系统采用的是新华公司的XDC-800分散处理系统。

一期煤场设计总储煤量13．2万吨，采用汽运和铁运两种方式进煤。铁路来煤是通过两台CFH--2型侧倾式翻车机翻转完成的，其设计综合能力为1200—1500t／h，每台翻车机下部设置两个受料斗，每个煤斗存煤约75吨，每个煤斗下口装设一台SWJ-01型双推杆往复式给煤机，每台出力为500—900t／h，连续可调，向#1带式输送机供煤，并经过#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9和#10带式输送机完成圆筒仓或原煤斗的上煤工作，并经过#2、#3、#12、#13带式输送机完成煤场的堆煤。汽车来煤可通过汽车卸煤装置经#3B、#12、#13带式输送机完成煤场的堆煤。

煤场的堆煤和取煤由一台DQLl200／1500.30型悬臂式斗轮机完成，堆煤能力1500t／h，取煤能力1200/h。系统还设了4座圆筒仓，总储煤量9000吨。圆筒仓下部为双线缝式煤槽，每线配置两台出力为300～1000t／h的QYG—1000A型桥式叶轮给煤机，变频调速。煤场配有2台TY220型推土机及1台ZL50G型装载机，来完成煤场的堆垛整形工作。

输煤系统设置24条带式输送机，总长度约4087m，其中#5和#13带式输送机为单路，其余均为双路，双路系统一路运行，一路备用，也满足双路同时运行的条件；#3AB带式输送机为头部双滚筒驱动；#5带式输送机为中部驱动；#13带式输送机为头尾驱动，可逆运转；#12A带式输送机有可逆运转条件，其余为头部单滚筒驱动；#lAB带式输送机头部设胶带机伸缩装置；#3AB、#4AB、#9AB、#13带式输送机设电动挡板三通管，可交叉运行；圆筒仓、煤斗间犁煤器均采用电动双侧犁煤器，煤斗间设有8个原煤斗，每个原煤斗设计容积为310m³。输煤系统除翻车机外，全部实现微机程序控制，整个输煤系统设置了工业电视监控系统、工业电话广播对讲系统。

系统中还设置了入厂、入炉煤采样装置、两台GSPl815型带旁路滚轴筛和两台HCSC8型环式碎煤机、两级除铁器及除木器。此外，在#8AB带式输送机安装了电子皮带秤，在#7A带式输送机上装设一台单侧犁式卸料器，卸料器下设置一套实物校验装置，定期对电子皮带秤进行校验。油区设容积为1000 m3储油罐两座，同时设置了4台供油泵和2台卸油泵能够、一套含油污水处理装置。

2.承包范围：

承包单位（以下简称乙方）自行组织合格人员、自备工器具及各种必须的仪器、仪表，按照淮北国安电力有限公司在（以下简称甲方）的要求，全面承担淮北国安电力有限公司2×320MW机组输煤系统燃料（燃煤、燃油）的接卸、清理、配用、输送、煤场管理和承包区域所有文明生产等工作。

1、承包范围概述：

1.1翻车机系统运行：负责从重车进入重车线夹轮器处开始至空车推出空车线的全过程运行、翻车机系统机械及电气设备的运行，包括对承包设备的日常管理、事故处理、安全措施布置、办理工作票事宜、安全、文明生产等，保证设备的完好和正常安全运行。

1.2火车余煤清扫：负责火车余煤铲除 、清扫车底 、关闭车门 、清理现场、将余煤运至储煤场等。

1.3输煤系统运行：从翻车机下煤斗箅子至主厂房煤仓间#10皮带机层（33.1米且包括此层楼板）以上的输煤系统中的所有设备、各配电室、、给排水、通风除尘、喷淋水冲洗、暖通、空调、照明、消防等系统的运行及管理；承包范围内的所有建筑设施、门窗的巡视检查、管理。

1.4煤场机械：

1.4.1负责驾驶机械进行入厂煤的接卸、组堆、压垛、整形、煤场煤的转运、回推工作；配合斗轮机上、配煤；进行煤场及周围煤的清理；配合清扫人员清理运煤道路及配合转运沉煤池的煤泥；配合业主方进行全厂防汛、抢险等其它临时性工作。

1.4.2负责煤场机械按设备使用说明书规定的保养项目进行维护、保养，并负责设备在正常使用期内的故障处理（除大修以外），确保设备处于健康和备用完好水平，若现场发生急需抢修的故障，承包单位应积极组织抢修，确保现场生产需要。

1.4.3 负责煤场管理及文明生产工作。

1.5负责燃油泵房区域所有阀门、设备、系统操作等各种运行管理工作以及铁路西侧（含铁路线上）燃油管路及附属系统管路的巡检、阀门操作等各项运行工作。

1.6 负责轨道衡的过衡工作。

其他内容详见技术规范书。本项目划分为一个标段

六、投标人资格要求

1.具有独立订立合同权利和独立法人资格，注册资金不低于2000万元。

2.应具备电力工程施工总承包三级及以上或发电设备检修专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上的资质。

3.高、中级工程技术人员不少于10人，有资质的项目经理不少于5人（提供承诺函）。

4.应在全国范围内拥有装机容量300MW及以上机组输煤系统运行承包业绩，且业绩数量不少于4家，并享有业主方良好评价。

5.投标人应获得市级及以上荣誉称号，如获得全国先进班组、全国先进施工企业、省级先进企业、省级文明企业、省级“AAA”信用企业，省级“重合同、守信誉”等其他市级及以上荣誉称号之一。

6. 投标人近两年没有骗取中标和严重违约及重大安全责任事故；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结（提供承诺函）。

7.本项目不接受联合体投标。

七、有意向的潜在投标人可从安徽省招标集团股份有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

八、获取招标文件相关事项

1、报名时间：2018年4月13日起至2018年4月19日，每天上午9：00时-11:30分，下午14:00时-17:00时(节假日除外)。

2、报名方式及地点：

现场报名：安徽省招标集团股份有限公司招标三部（安徽省合肥市包河大道236号省招标集团公司大厦9楼903室）

网上报名：将报名资料盖章扫描件发送到18856072186@163.com邮箱，并将邮件命名为“所报名的项目+单位名称+联系人+手机号码”。

3、报名所需提交资料：

（1）被授权代表的经法人代表签字盖章的法人授权书，被授权代表的身份证；

（2）有效的营业执照；

（3）相关资质认证书；

（4）潜在投标人相关业绩证明文件（提供至少4家合作单位的合同（盖单位章）和相应的业主方评价，两者必须全部提供）；

（5）获得荣誉称号的证明材料。

（6）承诺函

（7）上述投标人资格要求中涉及到的其他资料。

上述报名资料须装订成册，并加盖报名单位公章。

4、开标时间、地点：见招标文件。

九、联系方式

联系人：栾工、汪工

电话：62220238/18856072186、62220236

E-mail:18856072186@163.com

十、招标公告发布媒介

本招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）、优质采电子交易平台（http://www.youzhicai.com/）上同步发布。

重要说明：

1、购买招标资料须登录 “优质采电子交易平台”，请未注册的投标人及时注册审核手续，注册请登录优质采首页中“我要注册”（http://www.youzhicai.com/）。注册咨询电话：0551-62220088、62220099。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的，责任自负；

2、会员报名成功后直接采用网上支付系统支付标书费用，直接下载招标文件及其它资料（含澄清和补充说明）。网上支付采用银联快捷支付方式，只要个人银行卡上有银联标志，并登记了手机号码，即可通知手机验证码实现快捷支付，无需开通网上银行。

优质采全流程电子招投标注意事项

一、CA办理

1、本招标项目采用全流程电子化招投标方式，须办理CA数字证书，CA数字证书用于电子投标文件的签章及加密上传；

2、CA数字证书办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（ http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；

3、咨询热线：400-0099-555，400-0099-555。

二、制作、上传电子投标文件

1、电子投标文件必须使用投标文件制作工具制作生成并上传。投标文件制作工具下载地址：http://www.youzhicai.com/tools/BidderTools.rar。

2、投标文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址:http://www.youzhicai.com/tools/BidderHelp.rar。